- 操作使用说明

- 滨松相机工作方式以及对应相机曝光时间换算：

- 接两条Cameralink才能工作；

- 从中间向上下分别扫描，每行间隔9.7us；

- DMD亮的时间 = 曝光时间 + 0.0097*分辨率行数/2；

- 为了保证采集频率，再多增加了一个0.2ms；

- 对于点和线的下载图像生成

  - 点，用的周期性 Point Space 如果为10：指的是每个亮点之间间隔9个黑点，图像个数是100副；

  - 线段，用的周期性 Line Space 如果为16：指的是每个条纹之间相差15个空格，图像个数是16副图

6

1

2

3

4

5

7

| 工作模式 | 说明 |
| --- | --- |
| mode one, WLP_TRIGGER_SINGLE_FRAME | 点trigger一下显示一张 |
| mode two, WLP_TRIGGER_FRAMES | 点trigger一直循环，再次点击停止，继续点击会再次循环显示 |
| mode 3,WLP_TRIGGER_FRAMES_AND_STOP | 点trigger一次循环一遍后停止 |
| mode four, WLP_TRIGGER_LOOP | 点trigger无限循环，点stop才停 |

- 配置文件说明

无

- 外引用库说明

| Wlp需要的库 八个库；wlp_dll.dll、FreeImaged.dll、opencv_core242.dll、opencv_highgui242.dll、opencv_imgproc242.dll、tbb.dll、msvcp110d.dll、msvcr110d.dll |  |
| --- | --- |
| wlp_dll.dll | SETUPAPI.dll、KERNEL32.dll、USER32.dll 需要msvcp110d.dll、msvcr110d.dll、opencv_core242.dll、opencv_highgui242.dll、opencv_imgproc242.dll、FreeImaged.dll |
| FreeImaged.dll | KERNEL32.dll、WS2_32.dll |
| opencv_core242.dll | KERNEL32.dll 需tbb.dll、msvcp90.dll、msvcr90.dll |
| opencv_highgui242.dll | 含很多，avifil32.dll等，msvcp90.dll、msvcr90.dll |
| opencv_imgproc242.dll | 需tbb.dll等很多 |
| tbb.dll | KERNEL32.dll、msvcp90.dll、msvcr90.dll |
| dlp_usb.iic | 需要用到才能稳定 |

alp需要的库 2个库；alp4395.dll、iml.dll

WLPDMDTester.exe需要库 3个库：opencv_core249.dll、opencv_highgui249.dll、opencv_imgproc249.dll

opencv_core249d等需要的库 2个库；msvcp110d.dll、msvcr110d.dll

- IDE属性配置

WlpDMDLib的以下属性，在不同编译配置都一样：

- “VC++目录” —> “包含目录”；

- “VC++目录” —> “库目录”；

- “C/C++”—>“常规”—>“附加包含目录”

- “链接器”—>“附加库目录”；

- “链接器”—>“输入”—>“附加依赖项”；

  - 对于x64比win32多了wlp_dll.lib；

  - 因为wlp只有x64的库，没有win32的库；

- “生成事件”—>“生成后事件”—>“命令行”；

  - Win32比x64少拷贝了wlp的库；

- Win32也编译不过库，因为wlp没有win32版本的库；

WLPDMDTester的以下属性，在不同编译配置都一样：

- “VC++目录” —> “包含目录”；

- “VC++目录” —> “库目录”；

- “C/C++”—>“常规”—>“附加包含目录”

- “链接器”—>“附加库目录”；

  - 含OpenCV的库；

- “链接器”—>“输入”—>“附加依赖项”；

- “生成事件”—>“生成后事件”—>“命令行”；

PS：灰色底的部分代表使用程序默认值，没有修改过。

- 接口结构说明

| IPatternGenerate.h，图案生成接口 namespace WlpDMDControl |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gernerate(void* Paras) | 申请图像内存空间 |
|  | GetData(int index,int iGray) | 生成图像数据 |
|  | int GetFrameCount() |  |
|  | int GetMode() |  |
|  | bool SetSave(……) |  |
|  | void GetSize(int* width, int* height) |  |

| IHsmObserver.h，观察者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IHsmObserver |  | 观察者回调响应接口 |
|  |  | OnSubjectNotified(IPtnSubject * pSubject, int ID, ...) | 回调响应消息 |
|  | IPtnSubject |  | 被观察者接口 |
|  |  | Attach(IHsmObserver * pObserver) | 绑定观察者 |
|  |  | Detach(IHsmObserver * pObserver) | 解绑观察者 |
|  |  | Notify(IPtnSubject * pSubject,int ID,...) | 发出消息 |
|  | class IHsmSubject:public IPtnSubject |  | 被观察者对象接口 |
|  |  | IHsmObserverList m_observers | 观察者列表 |
|  |  | 实现IPtnSubject中的所有接口 |  |

| IDMDManager.h，管理器DMD，namespace WlpDMDControl |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WlpDMDParas | DMD的参数 |
|  | WlpDMDInfo | Wlp的参数字符串 |
|  | InitDMD(void* wPara, int type) |  |
|  | UnInitDMD(void) |  |
|  | DownLoadFrame(unsigned char* p_data,long frams) |  |
|  | IPatternGenerate* CreateDmdPattern(int Mode) | 图案生成接口 |
|  | DestroyDmdPattern(IPatternGenerate* pg) |  |
|  | DownLoadPattern(IPatternGenerate* p_Pattern) |  |
|  | RestPara(void* wPara) |  |
|  | SetStatus(int status) |  |
|  | GetFrameRate() |  |
|  | GetDownSize(int* iWidth, int* iHeight) |  |
|  | GetSyncMode(int mode) |  |
|  | IsReady() |  |
|  | GetFrameCount() |  |
|  | WlpDMDInfo* GetInfo() |  |
|  | pixel2bin | 灰度数据转化 |
|  | bin2pixel |  |

| DMDAdapter.h，DMD的实现体接口 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OpenDev(void) |  |
|  | CloseDev(void) |  |
|  | InitForDownload(UINT m_FrameMargin,……) | 初始化DMD的亮、暗时间 |
|  | TriggerExtSet(ULONG delay, bool polay, ……) | 设置DMD参数 |
|  | GetPicSize(int* iWidth, int* iHeight) |  |
|  | DownloadPic(unsigned char* pPicData, int iPicCount) | 下载图像数据 |
|  | SetTrigerMode1(int trigeMode, int trigeSync) |  |
|  | SetTrigerMode2(int trigeMode, int trigeSync) |  |
|  | Trigger() |  |
|  | UsePixel2bin(char* pSrc, ……) |  |
|  | UseBin2pixel(char* pSrc, ……) |  |

- 独立工程说明

| WlpDMDLib | 代替例程中封装的wlp_adapter.lib库；生成WlpDMDLib.dll |
| --- | --- |
| WLPDMDTester | 测试用例 |

- 库WlpDMDLib解析

| 头文件说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DMDControl |  |  |
|  | DMDManager.h | 所有DMD的IDMDManager接口的实现体 |
| Alp |  |  |
|  | AlpAdapter.h | alp的IDMDAdapter接口实现体 |
|  | Projector.h | Alp相应的对象 |
| Wlp |  |  |
|  | WlpAdapter.h | wlp的IDMDAdapter接口实现体 |
| PicCreator |  |  |
|  | PatternGeneratorImpl.h | IPatternGenerate接口的实现体，为了共同的SaveBmp、BuildDirectory、Bit2Byte函数 |
|  | PattenPoint.h | 点阵图像生成 |
|  | PatternLine.h | 行阵图像生成 |
| 头文件、源文件 |  |  |
|  | WlpDMDLib.h | 函数实现体 HGetPluginInterface：返回IDMDManager接口 HGetPluginName |

| DMDManager.h，CDMDManager:public IDMDManager，管理器DMD的函数实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDMDAdapter* mWlpAdapter; WlpDMDParas* mWlpDMDParas; WlpDMDInfo mInfoDMD; int m_FrameCount; int m_type; |  | 封装结构体 属性参数 DMD的信息结构体 图像数目 DMD类型（alp或wlp） |  |
|  | InitDMD(void* wPara, int type) |  | 初始化 |  |
|  |  | - mWlpDMDParas=(WlpDMDParas*)wPara; - mWlpAdapter = new CWlpAdapter(); 实例化 - mWlpAdapter = new AlpAdapter(); - 更新m_type - mWlpAdapter->OpenDev() 打开对象 - mWlpAdapter->InitForDownload 根据传入参数，初始化wlp - mInfoDMD DMD的RAM大小，显示单图大小？ |  |  |
|  | UnInitDMD(void) |  | 卸载 |  |
|  |  | - mWlpAdapter->CloseDev();并且置0值到mInfoDMD |  |  |
|  | DownLoadFrame(unsigned char* p_data,long frams) |  |  | 传参数据、图个数 |
|  |  | - mWlpAdapter->InitForDownload - mWlpAdapter->TriggerExtSet - mWlpAdapter->DownloadPic(p_data,frams) 下载，传参内存加图个数 |  |  |
|  | CreateDmdPattern(int Mode) |  | 创建图像模板 |  |
|  | DestroyDmdPattern(IPatternGenerate* pg) |  | 删除图像模板 |  |
|  | DownLoadPattern(IPatternGenerate* p_Pattern) |  | 下载模板图 |  |
|  |  | - 读取图像个数p_Pattern->GetFrameCount(); - 读取图像大小mWlpAdapter->GetPicSize(&iW,&iH); - 计算单张图内存（字节）：iW*iH*gray/8; - 获取单图内存p_Pattern->GetData(i,mWlpDMDParas->gray) - 堆积n个单图内存到pLargeImageBuff - mWlpAdapter->InitForDownload - mWlpAdapter->TriggerExtSet - mWlpAdapter->DownloadPic (pLargeImageBuff, iCount) |  |  |
|  | RestPara(void* wPara) |  | 设置wlp的属性参数 |  |
|  |  | - mWlpAdapter->InitForDownload |  |  |
|  | SetStatus(int status) |  | Start、trigger、stop状态 |  |
|  |  | - 消息DMD_START - mWlpAdapter->InitForDownload - mWlpAdapter->Start() - Notify(this,Notify_WLPDMD_START,0,0); - 消息DMD_STOP - mWlpAdapter->Stop(); - Notify(this,Notify_WLPDMD_STOP,0,0); - 消息DMD_Trigger - mWlpAdapter->Trigger(); |  |  |
|  | float GetFrameRate() |  | 根据亮、暗时间计算帧率 |  |
|  | GetDownSize(int* iWidth, int* iHeight) |  |  |  |
|  |  | - mWlpAdapter->GetPicSize(iWidth, iHeight); 获取下载图像大小 |  |  |
|  | GetSyncMode(int mode) |  | 返回错误？ |  |
|  | IsReady() |  |  |  |
|  |  | return mWlpAdapter->ReadyforTrigger; |  |  |
|  | GetFrameCount() |  | 获取播放的帧数 |  |
|  | WlpDMDInfo* GetInfo() |  | 获取属性mInfoDMD |  |
|  | char* pixel2bin( |  | 对灰度图数据进行转化 |  |
|  |  | mWlpAdapter->UsePixel2bin |  |  |
|  | char* bin2pixel( |  |  |  |
|  |  | mWlpAdapter->UseBin2pixel |  |  |
|  | int GetType() |  | 0-wlp，1-alp |  |

| WlpAdapter.h，class CWlpAdapter : public IDMDAdapter，灰色表示比例程多的 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bool OpenDev(void) |  | 与例程一样 |
|  | void CloseDev(void) |  | 与例程一样 |
|  | bool InitForDownload( |  |  |
|  |  | 借鉴自例程的WLP_Adapter::InitANDDownload，少了DownloadFile( )函数，让程序自动控制下载图片，会去控制 维护TriggerQueue这个数组，为trriger服务！ |  |
|  | bool TriggerExtSet( |  | 与例程一样 |
|  | void GetPicSize( |  | 根据DMD，返回宽、高 |
|  | bool DownloadPic( |  |  |
|  |  | 借鉴自例程的WLP_Adapter::InitANDDownload中的DownloadFile( )函数 会先下载全0的图像进行测验！ |  |
|  | int Start() |  | 与例程一样 |
|  | void Stop(void) |  | 与例程一样 |
|  | LONG SetTrigerMode1(int trigeMode, int trigeSync) |  | 与例程一样 |
|  | LONG SetTrigerMode2(int trigeMode, int trigeSync) |  | 与例程一样 |
|  | bool Trigger() |  | 与例程一样 |
|  | char* UsePixel2bin( char* UseBin2pixel( |  | 灰度图数据转化成可下载到DMD的数据。根据例程中的GetGrayBinFormat()函数来获得 |
|  |  | 直接调用库中的pixel2bin、bin2pixel两个函数 |  |

| PattenPoint.h， |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gernerate(void* Paras) | 创建内存，传入PointPara的参数 |
|  | GetData(int index,int iGray) | 生成8bit的数据，需要1bit的数据就用ChangeFormate函数转化。调用SaveBmp()保存【传进去，保存8bit数据】 |
|  | GetFrameCount() |  |
|  | GetMode() |  |
|  | SetSave(bool bSave,CString strPath) |  |
|  | SetSize(int width, int height) |  |
|  | GetSize(int* width, int* height) |  |

| PatternLine.h， |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gernerate(void* Paras) | 创建内存，传入LinePara的参数 |
|  | GetData(int index,int iGray) | 生成1bit的数据，需要8bit的数据就用Binary2Gray函数转化。调用SaveBmp()保存【传进去，保存1bit数据】 |
|  | GetFrameCount() |  |
|  | GetMode() |  |
|  | SetSave(bool bSave,CString strPath) |  |
|  | SetSize(int width, int height) |  |
|  | GetSize(int* width, int* height) |  |

- 库WLPDMDTester解析

| BrowseFolderDialog.h | 来自例程，用于选择文件夹 |
| --- | --- |
| HGloableFunction.h | 几个公用的函数 |
| WLPDMDTester.h | MFC自动代码 |
| WLPDMDTesterDlg.h | MFC界面程序 |

| 程序流程解析 |  |
| --- | --- |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnInitDialog()，初始化界面 |  |
|  | - mDMDManager = (IDMDManager*)LoadDlls(L"WlpDMDLib.dll")载接口 - mDMDManager->Attach(this); - OnEnChangeEdit5()，刷新显示翻转频率！ |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedInitbtn()，点击初始化设备！ |  |
|  | - 设置所有的DMD参数到mWlpDMDParas中； - mDMDManager->InitDMD(&mWlpDMDParas, dev_idx)；根据参数、DMD类型去初始化DMD； - mDMDManager->GetInfo()，显示在IDC_EDITInfo |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnHScroll，调整相机实际曝光时间 |  |
|  | - CalDMDTime(); 曝光时间加上相机扫描时间，再加上0.2ms，得出DMD的亮时间； - OnEnChangeEdit5()，刷新显示翻转频率！ |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedUpdatebtn()，刷新按钮 |  |
|  | - 读取所有的DMD参数到mWlpDMDParas中 - mDMDManager->RestPara(&mWlpDMDParas)； - 提示更新成功或者失败到IDC_EDITState |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedStartbtn() 启动DMD |  |
|  | - mDMDManager->SetStatus(DMD_START); |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedTriggerbtn() 触发DMD |  |
|  | - mDMDManager->SetStatus(DMD_Trigger); |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedStopbtn() 停止DMD |  |
|  | - mDMDManager->SetStatus(DMD_STOP); |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedSavepointbtn()，生成了8bit图 |  |
|  | - 判断m_StrPath是否已选，没选就调用CBrowseFolderDialog，打开选择文件夹窗口，并且BuildDirectory(m_StrPath)创建文件夹； - mDMDManager->CreateDmdPattern(PATTERN_POINT);创建点阵内存 - pPatterPoint->SetSave(true, m_StrPath); - mDMDManager->GetDownSize - pPatterPoint->SetSize(w, h); - pPatterPoint->Gernerate(&mV);生成图片 - pPatterPoint->GetFrameCount()加上pPatterPoint->GetData(i, iGray)，一张一张去生成图像数据 - mDMDManager->DestroyDmdPattern(pPatterPoint); - 更新结果到IDC_EDITInfo |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedDownpointbtn() 下载点阵图 |  |
|  | - mDMDManager->CreateDmdPattern(PATTERN_POINT); - mDMDManager->GetDownSize - pPatterPoint->SetSize(w, h); - pPatterPoint->Gernerate(&mV);//点扫 - mDMDManager->DownLoadPattern(pPatterPoint) - p_Pattern->GetData根据位数，去生成数据 - mWlpAdapter->InitForDownload - mWlpAdapter->TriggerExtSet - mWlpAdapter->DownloadPic - 更新结果到IDC_EDITState - mDMDManager->DestroyDmdPattern(pPatterPoint); |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedSavelinebtn()，保存成1bit的图 |  |
|  | - 前边与点一样 - 更新结果到IDC_EDITInfo |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedDownlinetbtn() 下载行阵图 |  |
|  | - 前边与点一样 - 直接pPatterLine->GetData加上mDMDManager->DownLoadFrame - mWlpAdapter->InitForDownload - mWlpAdapter->TriggerExtSet - mWlpAdapter->DownloadPic - mDMDManager->DestroyDmdPattern(pPatterLine); - 更新结果到IDC_EDITState |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedChecksave() 选择保存文件夹 |  |
|  | - 使用CBrowseFolderDialog，选择文件夹 - BuildDirectory(m_StrPath);创建文件夹 |
| - CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedOpenimgbtn()，下载已存在图 |  |
|  | - 使用OpenFile，根据DMD支持的图大小，去打开图片； - 使用OpenCVShowImg显示图像数据 - 根据mDMDManager->GetType()判断alp或者wlp - 如果是8bit＋wlp，需要用mDMDManager->pixel2bin转化图像数据，然后调用mDMDManager->DownLoadFrame 进行下载； - 可以使用mDMDManager->bin2pixel反转化图像数据查看； - 如果是8bit+alp，不需要转化，直接下载原本的灰度图； - 如果是单bit，使用ChangeFormate函数，转化w*h的图为w/8*h的图，数据以125做阈值，分割！用mDMDManager->DownLoadFrame 进行下载 |